# BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

# ĐẠI HỌC NHA TRANG

# KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

# ~~~~~~*~~~~~~

BÁO CÁO

# Lập trình nhúng

| # Giáo viên hướng dẫn | # : | # Mai Cường Thọ |
| --- | --- | --- |
| # Lớp | # : | # 61.CNTT-1 |
| # Tên sinh viên | # : | # Phan Trần Hữu Phúc |

# NHA TRANG – 2021

Mục lục

Chủ đề 1: Lập trình với Arduino

Bài 1. Nháy Led	3

Bài 2. Nhấn nút bật LED	4

Bài 3. Cảm biến nhiệt độ TMP36	5

Bài 4. Led sáng dần	6

Bài 5. Led 7 màu	7

Bài 6. Điều chỉnh độ sáng Led bằng chiết áp	9

Bài 7. Led 7 đoạn chung cực âm	11

Bài 8. Led 7 đoạn chung cực âm với bộ chuyển đổi BCD	14

Bài 9. Sáng 8 Led tuần tự với IC 74HC595	16

Bài 10. Led Matrix	18

Bài 11. Cảm biến khoảng cách	21

Bài 12. Điều khiển Motor DC	23

Bài 13. Hiển thị LCD (không sử dụng thư viện)	26

Bài 14. Bật tắt bóng đèn với cảm biến độ sáng	30

Bài 15. Điều khiển hiển thị từ 0.0 – 9.9 bằng 2 Led 7 đoạn	31

Bài 16. Điều khiển 3 LED bằng Remote hồng ngoại	35

Bài 17. Keypad 4x4, hiển thị giá trị trên LCD (sử dụng thư viện Keypad.h)	38

Chủ đề 2: Lập trình với STM32

Bài 1. Nháy Led -STM32	41

Bài 2. Nháy Led Trái Tim - STM32	42

Bài 3. Nút Bấm - STM32	49

Bài 4. Lập Trình Ngắt - STM32	50

Bài 5. Màn hình LCD - STM32	52

Bài 6. Điều kiển Motor - STM32	56

Chủ đề 1: Lập trình với Arduino

# Bài 1. Nháy Led

## Mô tả

Bài này, lập trình để thực hiện việc tự động nháy đèn led sau khoảng thời gian 500 mili giây. Led được đấu vào cổng 13 của bo mạch Arduino.

Hình 1.Sơ đồ mạch Arduino.

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Led: D1 (màu xanh nước biển)

- Điện trở: R1 (100 Ω)

- Mạch Arduino UNO

## Mã lệnh chính

void setup() { pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(13, HIGH); // Bật led delay(500); // Đợi 500 mili giây thì tắt led digitalWrite(13, LOW); // Tắt led delay(500); // Đợi 500 mili giây thì bật led }

# Bài 2. Nhấn nút bật LED

## Mô tả

Bài này, thực hiện lập trình nhấn nút thì bật đèn LED, thả nút ra thì LED tắt. LED được đấu ở chân thứ 13, nút bấm được đấu ở chân thứ 2.

Hình 2.Sơ đồ mạch Arduino

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Led: D1 (màu vàng)

- Điện trở: R1 (100 Ω), R2 (10k Ω)

- Nút bấm

- Mạch Arduino UNO

## Mã lệnh chính

int x = 0; // Để lưu giá trị đọc được từ cổng 2 void setup() { pinMode(2, INPUT); pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { x = digitalRead(2); //Đọc cổng 2, lưu trữ vào biến x if (x == HIGH){ //Kiểm tra xem nút có đang bấm không digitalWrite(13,HIGH); // Bật led } else { digitalWrite(13,LOW); //Tắt led } delay(100); //Đợi trong 100 mili giây }

# Bài 3. Cảm biến nhiệt độ TMP36

## Mô tả

Bài này, thực hiện lập trình Arduino với cảm biến nhiệt độ TMP 36 đấu ở chân A0, nếu nhiệt độ lớn hơn 37 độ thì đèn Led sáng, ngược lại thì không. Led được đấu ở chân ~10.

Hình 3. Sơ đồ mạch Arduino

Hình 4.Sơ đồ mạch Arduino

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Led: D1 (màu đỏ)

- Điện trở: R1 (100Ω)

- Cảm biến nhiệt: TMP 36

- Mạch Arduino UNO

## Mã lệnh chính

int temperature = 0; int temp[5]; // Lấy ra những giá trị nhiệt độ tốt. void setup() { pinMode(10, OUTPUT); } void loop() { // Chuyển đổi giá trị đọc được từ chân A0 thành nhiệt độ tương ứng temp[0] = map(analogRead(A0),20,358,-40,125); delay(40); // Đợi 40 mili giây để lấy giá trị tiếp theo temp[1] = map(analogRead(A0);,20,358,-40,125); delay(40); // Đợi 40 mili giây để lấy giá trị tiếp theo temp[2] = map(analogRead(A0),20,358,-40,125); delay(40); // Đợi 40 mili giây để lấy giá trị tiếp theo temp[3] = map(analogRead(A0),20,358,-40,125); delay(40); // Đợi 40 mili giây để lấy giá trị tiếp theo temp[4] = map(analogRead(A0),20,358,-40,125); // Lấy nhiệt độ trung bình temperature = (temp[0]+temp[1]+temp[2]+temp[3]+temp[4])/5; if(temperature > 37) {digitalWrite(10,HIGH);} // Bật led else {digitalWrite(10,LOW);} // Tắt led delay(100); // Đợi 100 mili giây }

# Bài 4. Led sáng dần

## Mô tả

Bài này, thực hiện lập trình để đèn led sáng dần trong 1 giây, sau đó tối dần lại liên tục. Led được đấu ở chân ~9.

Hình 4. Sơ đồ mạch Arduino

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Led: D1 (màu đỏ)

- Điện trở: R1

- Mạch Arduino UNO

## Mã lệnh chính

int brightness = 0; // Lưu giá trị độ sáng void setup() { pinMode(9, OUTPUT); } void loop() { for (brightness = 0; brightness <= 255; brightness += 5) { analogWrite(9, brightness); // Ghi giá trị độ sáng vào chân 9 delay(30); // Đợi trong 30 mili giây } for (brightness = 255; brightness >= 0; brightness -= 5) { analogWrite(9, brightness); // Ghi giá trị độ sáng vào chân 9 delay(30); // Đợi trong 30 mili giây } }

# Bài 5. Led 7 màu

## Mô tả

Đây là bài thực hành lập trình arduino với đèn led 7 màu, led 7 màu sẽ sáng trong vòng 1 giây rồi tắt liên tục. Red color được đấu ở chân thứ 5, Green color được đấu ở chân 6, Blue color được đấu ỏ chân 3 của mạch Arduino.

Hình 5. Sơ đồ mạch Arduino

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Led RGB

- Điện trở: R1(100Ω), R2(100Ω), R3(100Ω)

- Mạch Arduino UNO

## Mã lệnh chính

int LEDblue=3; //Blue ở chân 3 int LEDred=5; //Red ở chân 5 int LEDgreen=6; //Green ở chân 6 int b=1000; //b ngừng trong 1000ms (1 giây) int brightnessblue=150; //giá trị từ 0 đến 255 - định nghĩa độ sáng của màu đơn int brightnessred=150; //giá trị từ 0 đến 255 - định nghĩa độ sáng của màu đơn int brightnessgreen=150; //giá trị từ 0 đến 255 - định nghĩa độ sáng của màu đơn int dark=0; //Giá trị 0 là điện áp ở 0V - do đó đèn LED tắt // Hàm thiết lập màu void setColor(int r,int g,int b){ digitalWrite(LEDred, r); digitalWrite(LEDgreen, g); digitalWrite(LEDblue, b); delay(b); //Break } void setup(){ pinMode(LEDblue, OUTPUT); pinMode(LEDgreen, OUTPUT); pinMode(LEDred, OUTPUT); } void loop(){ digitalWrite(LEDblue, brightnessblue); //bật blue delay(b); //nghỉ digitalWrite(LEDblue, dark); //tắt blue digitalWrite(LEDred, brightnessred); //bật red delay(b); //Break digitalWrite(LEDred, dark); // tắt red digitalWrite(LEDgreen, brightnessgreen); //bật green delay(b); //Break digitalWrite(LEDgreen, dark); //tắt green }

# Bài 6. Điều chỉnh độ sáng Led bằng chiết áp

## Mô tả

Bài này, thực hành lập trình arduino điều chỉnh độ sáng của đèn Led thông qua một biến trở (chiết áp). Led được đấu ởchân thứ 9, biến trở được đấu ở chân A0.

Hình 6. Sơ đồ bảng mạch Arduino

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Led: D1 (màu xanh lá canh), (10Watt)

- Điện trở: R1 (100 Ω)

- Chiếc áp

- Mạch Arduino UNO

## Mã lệnh chính

int x = 0; void setup() { pinMode(A0, INPUT); pinMode(9, OUTPUT); } void loop() { x = analogRead(A0); //đọc giá trị từ biến trở, cất vào x int brightness = map(x,0,1023,0,255); //qui đổi sang độ sáng analogWrite(9, brightness) ;//sáng led theo brightness }

# Bài 7. Led 7 đoạn chung cực âm

## Mô tả

Đây là bài thực hành lập trình arduino điều khiển đèn 7 đoạn chung cực âm, mỗi một giây sẽ đổi sang 1 số từ 0 đến 9 liên tục. Chân a đèn 7 đoạn được đấu ở chân 6 của arduino, chân b đấu với chân 5, chân c đấu với chân 4, chân d đấu với chân 3, chân e đấu với chân 2, chân f đấu với chân 1, và chân g đấu với chân 0.

Hình 7.Sơ đồ mạch Arduino.

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Led 7 đoạn: chung cực âm, màu đỏ

- Bảng mạch điện trở: RN1 (100 Ω)

- Mạch Arduino UNO

## Mã lệnh chính

int a=6, b=5, c=4, d=3, e=2, f=1, g=0; void setup() { pinMode(a, OUTPUT); pinMode(b, OUTPUT); pinMode(c, OUTPUT); pinMode(d, OUTPUT); pinMode(e, OUTPUT); pinMode(f, OUTPUT); pinMode(g, OUTPUT); } void Khong(){ digitalWrite(a,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(e,HIGH); digitalWrite(f,HIGH); digitalWrite(g,LOW); } void Mot(){ digitalWrite(a,LOW); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(e,LOW); digitalWrite(f,LOW); digitalWrite(g,LOW); } void Hai(){ digitalWrite(a,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(e,HIGH); digitalWrite(f,LOW); digitalWrite(g,HIGH); } void Ba(){ digitalWrite(a,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(e,LOW); digitalWrite(f,LOW); digitalWrite(g,HIGH); } void Bon(){ digitalWrite(a,LOW); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(e,LOW); digitalWrite(f,HIGH); digitalWrite(g,HIGH); } void Nam(){ digitalWrite(a,HIGH); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(e,LOW); digitalWrite(f,HIGH); digitalWrite(g,HIGH); } void Sau(){ digitalWrite(a,HIGH); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(e,HIGH); digitalWrite(f,HIGH); digitalWrite(g,HIGH); } void Bay(){ digitalWrite(a,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(e,LOW); digitalWrite(f,HIGH); digitalWrite(g,LOW); } void Tam(){ digitalWrite(a,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(e,HIGH); digitalWrite(f,HIGH); digitalWrite(g,HIGH); } void Chin(){ digitalWrite(a,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(e,LOW); digitalWrite(f,HIGH); digitalWrite(g,HIGH); } void loop() { Khong(); delay(1000); // đợi 1 giây Mot(); delay(1000);// đợi 1 giây Hai(); delay(1000);// đợi 1 giây Ba(); delay(1000);// đợi 1 giây Bon(); delay(1000);// đợi 1 giây Nam(); delay(1000);// đợi 1 giây Sau(); delay(1000);// đợi 1 giây Bay(); delay(1000);// đợi 1 giây Tam(); delay(1000);// đợi 1 giây Chin(); delay(1000);// đợi 1 giây }

# Bài 8. Led 7 đoạn chung cực âm với bộ chuyển đổi BCD

## Mô tả

Bài này, thực hành lập trình arduino điều khiển đèn 7 đoạn chung cực âm với bộ chuyển đổi BCD, mỗi một giây sẽ đổi sang 1 số từ 0 đến 9 liên tục. Chân A của Bộ chuyển BCD đấu với chân 13 của Arduino, chân B đấu với chân 12, chân C đấu với chân 11, và chân D đấu với chân 10.

Hình 8.Sơ đồ mạch Arduino.

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Led 7 đoạn: chung cực âm, màu đỏ

- Bảng mạch điện trở: RN1 (100 Ω)

- Bộ chuyển đổi BCD: Thay thế tương đương 1 ký số ở hệ 10 bằng tổ hợp 4 bít tương ứng

- Mạch Arduino UNO

## Mã lệnh chính

int a=13, b=12, c=11, d=10; void setup() { pinMode(a, OUTPUT); pinMode(b, OUTPUT); pinMode(c, OUTPUT); pinMode(d, OUTPUT); } void Khong(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(a,LOW); } void Mot(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(a,HIGH); } void Hai(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(a,LOW); } void Ba(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(a,HIGH); } void Bon(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(a,LOW); } void Nam(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(a,HIGH); } void Sau(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(a,LOW); } void Bay(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(a,HIGH); } void Tam(){ digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(a,LOW); } void Chin(){ digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(a,HIGH); } void loop() { Khong(); delay(1000); // đợi 1 giây Mot(); delay(1000);// đợi 1 giây Hai(); delay(1000);// đợi 1 giây Ba(); delay(1000);// đợi 1 giây Bon(); delay(1000);// đợi 1 giây Nam(); delay(1000);// đợi 1 giây Sau(); delay(1000);// đợi 1 giây Bay(); delay(1000);// đợi 1 giây Tam(); delay(1000);// đợi 1 giây Chin(); delay(1000);// đợi 1 giây }

# Bài 9. Sáng 8 Led tuần tự với IC 74HC595

## Mô tả

Bài này, thực hành lập trình arduino điều khiển 8 Led sáng theo một trình tự sử dụng IC 74HC595. Led sẽ sáng dần từng led một từ dưới lên trên. Chân 11(clock) của IC đấu với chân 7 của Arduino, chân 14(input) của IC đấu với chân 6 của Arduino,và chân 12(latch) của IC đấu với chân 5 của Arduino. Led được đấu vào các chân từ 7 - 15(Q7 - Q0) của IC 74HC595.

Hình 9.Sơ đồ mạch Arduino.

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Led: 8 led màu đỏ, (10 Watt)

- IC 74HC595:

- Các chân từ 1 đến 7 và chân 15 là ngõ ra của IC(ứng với Q0,Q1,…,Q7)

- Chân DS (chân số 14) là ngõ vào của IC

- Chân MR (chân 10) cấp nguồn (từ 2V – 6V) – trả IC về trạng thái bạn đầu, chân OE (chân 13) nối đất – là chân khi được tích cực thì mới cho phép điều chỉnh được giá trị ngõ ra

- Chân SHCP (chân 11) là chân đưa xung clock vào IC

- Chân STCP (chân 12) là chân latch lưu trữ xung clock vào IC

- Mạch Arduino UNO

## Mã lệnh chính

int _clock = 7, _latch = 6, _data = 5; void setup() { pinMode(_latch, OUTPUT); pinMode(_clock, OUTPUT); pinMode(_data, OUTPUT); } #Hàm tính lũy thừa x^y int LuyThua(int x,int y){ int luythua = 1; for(int i = 1; i <= y;i++) luythua = luythua * x; return luythua; } // Hàm làm sáng LED theo sô thập phân tương ứng void SangLedTheoDoiSo(int x){ digitalWrite(_latch, LOW); shiftOut(_data, _clock, LSBFIRST, x); digitalWrite(_latch, HIGH); delay(500); } void loop() { for(int i = 0; i <= 7; i++){ //Sáng từng led 1 từ dưới lên trên // Q7 = 2^0=1 ¦ Q6 = 2^1=2 ¦ Q5 = 2^2=4 ¦ ... ¦ Q0 = 2^7 = 128 SangLedTheoDoiSo(LuyThua(2,i)); } }

# Bài 10. Led Matrix

## Mô tả

Bài này,  thực hành lập trình arduino điều khiển Led matrix sáng lên hình "mặt cười" sử dụng hai con IC 74HC595. Led sẽ  sáng từ trên xuống dưới và từ trái sang phải. Chân 11(clock) của IC thứ 1 đấu với chân 1 của Arduino, chân 14(input) của IC thứ 1 đấu với chân 2 của Arduino,và chân 12(latch) của IC thứ 1 đấu với chân 0 của Arduino, IC thứ 1 này dùng để điều khiển  hàng của LED MATRIX. Còn, Chân 11(clock) của IC 2 đấu với chân 9 của Arduino, chân 14(input) của IC 2 đấu với chân 10 của Arduino,và chân 12(latch) của IC thứ 2 đấu với chân 8 của Arduino, IC thứ 2 này dùng để điều khiển cột của LED MATRIX.

Hình 10.Sơ đồ mạch Arduino.

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Led Matrix: 1 Led màu đỏ

- IC 74HC595: 2 con IC

- Các chân từ 1 đến 7 và chân 15 là ngõ ra của IC(ứng với Q0,Q1,…,Q7)

- Chân DS (chân số 14) là ngõ vào của IC

- Chân MR (chân 10) cấp nguồn (từ 2V – 6V) – trả IC về trạng thái bạn đầu, chân OE (chân 13) nối đất – là chân khi được tích cực thì mới cho phép điều chỉnh được giá trị ngõ ra

- Chân SHCP (chân 11) là chân đưa xung clock vào IC

- Chân STCP (chân 12) là chân latch lưu trữ xung clock vào IC

- Mạch Arduino UNO

## Mã lệnh chính

int _clock_r = 1, _latch_r = 0, _data_r = 2; int _clock_c = 9, _latch_c = 8, _data_c = 10; void setup() { pinMode(_latch_r, OUTPUT); pinMode(_clock_r, OUTPUT); pinMode(_data_r, OUTPUT); pinMode(_latch_c, OUTPUT); pinMode(_clock_c, OUTPUT); pinMode(_data_c, OUTPUT); } //Hàm tính lũy thừa x^y int LuyThua(int x,int y){ int luythua = 1; for(int i = 1; i <= y;i++) luythua = luythua * x; return luythua; } // Hàm làm sáng LED theo sô thập phân tương ứng void SangLedTheoDoiSoCol_atRow(int x,int row){ digitalWrite(_latch_r, LOW); shiftOut(_data_r, _clock_r, MSBFIRST, (255 - LuyThua(2,row))); digitalWrite(_latch_r, HIGH); digitalWrite(_latch_c, LOW); shiftOut(_data_c, _clock_c, MSBFIRST, x); digitalWrite(_latch_c, HIGH); delay(5); } //Hàm vẽ mặt cười void matCuoi(){ //row 0 - sáng tại cột 2 3 4 5 SangLedTheoDoiSoCol_atRow((LuyThua(2,2)+LuyThua(2,3)+LuyThua(2,4)+LuyThua(2,5)),0); //row 1 - sáng tại cột 1 6 SangLedTheoDoiSoCol_atRow((LuyThua(2,1)+LuyThua(2,6)),1); //row 2 - sáng tại cột 0 2 5 7 SangLedTheoDoiSoCol_atRow((LuyThua(2,0)+LuyThua(2,2)+LuyThua(2,5)+LuyThua(2,7)),2); //row 3 - sáng tại cột 0 7 SangLedTheoDoiSoCol_atRow((LuyThua(2,0)+LuyThua(2,7)),3); //row 4 sáng tai cột 0 1 6 7 SangLedTheoDoiSoCol_atRow((LuyThua(2,0)+LuyThua(2,1)+LuyThua(2,6)+LuyThua(2,7)),4); //row 5 sáng tại cột 0 2 3 4 5 7 SangLedTheoDoiSoCol_atRow((LuyThua(2,0)+LuyThua(2,2)+LuyThua(2,3)+LuyThua(2,4) +LuyThua(2,5)+LuyThua(2,7)),5); //row 6 - sáng tại cột 1 6 SangLedTheoDoiSoCol_atRow((LuyThua(2,1)+LuyThua(2,6)),6); //row 7 - sáng tại cột 2 3 4 5 SangLedTheoDoiSoCol_atRow((LuyThua(2,2)+LuyThua(2,3)+LuyThua(2,4)+LuyThua(2,5)),7); } void loop() { matCuoi(); }

# Bài 11. Cảm biến khoảng cách

## Mô tả

Bài này, thực hành lập trình arduino do khoảng cách bằng cảm biến sóng âm HC-SR04. Chân trigger của cảm biến được đấu ở chân 13 của mạch Arduino và chân Echo của cảm biến được đấu ở chân 12 của mạch Arduino.(khi chạy giả lập trên protues ta cần thêm vào cảm biến HC_SR04 file UltraSonicTEP.HEX)

Hình 11.Sơ đồ mạch Arduino.

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Cảm biến siêu âm HC-SR04: có 4 chân là: Vcc, Trig, Echo, GND.

- VCC: 5V

- Trig: Một chân Digital output

- Echo: Một chân Digital input

- GND: Đất

- Để đo khoảng cách, ta sẽ phát 1 xung rất ngắn (5 microSeconds) từ chân Trig. Sau đó, cảm biến sẽ tạo ra 1 xung HIGH ở chân Echo cho đến khi nhận lại được sóng phản xạ ở pin này. Chiều rộng của xung sẽ bằng với thời gian sóng siêu âm được phát từ cảm biển và quay trở lại.

- Distance= (travel time/2) * speed of sound

- Biến trở (1kΩ)

- Mạch Arduino UNO

## Mã lệnh chính

int trig = 13; // chân trig của HC-SR04 int echo = 12; // chân echo của HC-SR04 void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(trig, OUTPUT); // chân trig sẽ phát tín hiệu pinMode(echo, INPUT); // chân echo sẽ thu tín hiệu } void loop() { unsigned long thoigian; float khoangcach; // Phát xung từ chân trig digitalWrite(trig,LOW); // tắt chân trig delayMicroseconds(2); digitalWrite(trig,HIGH); // phát xung từ chân trig delayMicroseconds(5); // xung có độ dài 5 microSeconds // Tính toán thời gian //Đo độ rộng xung HIGH ở chân echo. thoigian = pulseIn(echo, HIGH); // Tính khoảng cách đến vật. //Tốc độ của âm thanh trong không khí là 340 m/s //tương đương với 0.034 cm/microSeconds ((340*100)/10^6 ) // distance = (travel time/2)*speed ò sound khoangcach = (float)thoigian/2*0.034; // In kết quả ra Serial Monitor Serial.print(khoangcach); Serial.println("cm"); delay(200); }

# Bài 12. Điều khiển Motor DC

## Mô tả

Bài này, sẽ lập trình arduino điều khiển 2 Motor thông qua IC L293D. Hai Motor sẽ chạy về phía trước với tốc độ tối đa và sau 2 giây sẽ đổi hướng và sau 2 giây nữa sẽ ngừng, tiếp theo sau 1 giây hai motor sẽ tăng tốc từ 0 đến tốc độ tối đa, và giảm tốc từ tối đa về 0, và lập lại tất cả hoạt động trên sau 1 giây(liên tục).Hai Motor được đấu vào các chân output của L293D, Chân IN1 của L293D đấu với chân 10 của Arduino, chân IN2 của L293D đấu với chân 9 của Arduino, chân EN1 của L293D đấu với chân 8 của Arduino, và Chân IN3 của L293D đấu với chân 6 của Arduino, chân IN4 của L293D đấu với chân 5 của Arduino, chân EN2 của L293D đấu với chân 7 của Arduino

Hình 12. Sơ đồ mạch Arduino.

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Motor: 2 motor DC

- IC L293D:

- VSS, VS: nơi cấp nguồn 5V

- GND: chân nối đất

- OUT1, OUT2: kết nối với DC motor 1

- OUT3, OUT4: kết nối với DC motor 2

- IN1, IN2: điều khiển hướng của DC motor 1

- Khi IN1 Low (0) và IN2 Low (0): motor ngừng

- Khi IN1 High (1) và IN2 Low (0): motor tiến về trước

- Khi IN1 Low (0) và IN2 High (1): motor lùi về sau

- Khi IN1 High (1) và IN2 High (1): motor ngừng

- IN3, IN4: điều khiển hướng của DC motor 2

- Khi IN3 Low (0) và IN4 Low (0): motor ngừng

- Khi IN3 High (1) và IN4 Low (0): motor tiến về trước

- Khi IN3 Low (0) và IN4 High (1): motor lùi về sau

- Khi IN3 High (1) và IN4 High (1): motor ngừng

- EN1: bật, tắt và điều khiển tốc độ của motor 1 (nhận giá trị từ 0 - 255)

- EN2: bật, tắt và điều khiển tốc độ của motor 2 (nhận giá trị từ 0 - 255)

- Mạch Arduino UNO

## Mã lệnh chính

//motor a int enA = 8; int in1 = 10; int in2 = 9; //motor b int enB = 7; int in3 = 6; int in4 = 5; void setup() { pinMode(enA, OUTPUT); pinMode(enB, OUTPUT); pinMode(in1, OUTPUT); pinMode(in2, OUTPUT); pinMode(in3, OUTPUT); pinMode(in4, OUTPUT); //Tắt motor digitalWrite(in1, LOW); digitalWrite(in2, LOW); digitalWrite(in3, LOW); digitalWrite(in4, LOW); } void loop(){ directionControl(); delay(1000); speedControl(); delay(1000); } void directionControl(){ analogWrite(enA, 255); analogWrite(enB, 255); //bật motor A và B digitalWrite(in1, HIGH); digitalWrite(in2, LOW); digitalWrite(in3, HIGH); digitalWrite(in4, LOW); delay(2000); //Thay đổi hướng motor digitalWrite(in1, LOW); digitalWrite(in2, HIGH); digitalWrite(in3, LOW); digitalWrite(in4, HIGH); delay(2000); //tắt các motor digitalWrite(in1, LOW); digitalWrite(in2, LOW); digitalWrite(in3, LOW); digitalWrite(in4, LOW); } void speedControl(){ //bật motor A và B digitalWrite(in1, LOW); digitalWrite(in2, HIGH); digitalWrite(in3, LOW); digitalWrite(in4, HIGH); //tăng tốc độ từ 0 đến tối đa for(int i = 0; i <= 255; i++){ analogWrite(enA, i); analogWrite(enB, i); delay(20); } //giảm tốc độ từ tối đa về 0 for(int i = 255; i >= 0; i--){ analogWrite(enA, i); analogWrite(enB, i); delay(20); } //tắt các motor digitalWrite(in1, LOW); digitalWrite(in2, LOW); digitalWrite(in3, LOW); digitalWrite(in4, LOW); }

# Bài 13. Hiển thị LCD (không sử dụng thư viện)

## Mô tả

Bài này, thực hành lập trình trên Arduino để màn hình LCD hiển thị mà không cần dùng thư viện bên ngoài. Chân DB0 - DB7 của LCD được đấu vào chân 2 - 9 của board mạch Arduino, chân RS và E của LCD được đấu vào chân 0 và 1 của board mạch, Chân RW của LCD được đấu vào đất để mặc định luôn luôn ở chế độ ghi.

Hình 13. Sơ đồ mạch Arduino.

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Màn hình LCD:

- GND: nối đất

- VCC: nối nguồn

- V0: độ tương phản (nối vào biến trở)

- RS: lựa chọn thanh ghi (0: chọn thanh ghi lệnh; 1: chọn thanh ghi dữ liệu)

- RW: chọn thanh ghi đọc/viết dữ liệu (0: thanh ghi viết; 1: thanh ghi đọc)

- E: Enable

- DB0 – DB7: chân truyền dư liệu (8 bit: DB0DB7)

- LED Anode: cực dương led nền (0V – 5V)

- LED Cathode: cực âm led nền (0v)

- Biến trở: 1 biến trở (250 kΩ)

- Điện trở: 1 điện trở (1 kΩ)

- Mạch Arduino UNO

## Mã lệnh chính

int D0=2,D1=3,D2=4,D3=5,D4=6,D5=7,D6=8,D7=9; int RS=0,E=1; void setup() { pinMode(D0, OUTPUT); pinMode(D1, OUTPUT); pinMode(D2, OUTPUT); pinMode(D3, OUTPUT); pinMode(D4, OUTPUT); pinMode(D5, OUTPUT); pinMode(D6, OUTPUT); pinMode(D7, OUTPUT); pinMode(RS, OUTPUT); pinMode(E, OUTPUT); // Xoa noi dung tren LCD sendCMD2LCD(0x01); // Bat hien thi man hinh, tat con tro sendCMD2LCD(0x0C); // Test thu chuoi Hello sendString2LCD("Hello K61 NTU"); // Xuong dong 2 sendCMD2LCD(0x38); // CHE DO 2 DONG sendCMD2LCD(0xC0); // TRO XUONG DONG 2 sendString2LCD("Phan Phuc "); char str[10]; itoa(333,str); sendString2LCD(str); delay(1000); } void loop() { } // Ham gui data/cmd ra 8 chan cua LCD void send8BitLCD(char D) { // Dem D and so hoc voi 2^i de biet bit thu i =0 hay khac ko // tim gia tri cac bit int b0,b1,b2, b3,b4, b5, b6, b7; if ((D & 1) == 0) b0=0; // 1== 2^0 else b0 =1; if ((D & 2) == 0) b1=0; // 2== 2^1 else b1 =1; if ((D & 4) == 0) b2=0; // 4== 2^2 else b2 =1; if ((D & 8) == 0) b3=0; // 8== 2^3 else b3 =1; if ((D & 16) == 0) b4=0; // 16== 2^4 else b4 =1; if ((D & 32) == 0) b5=0; // 32== 2^5 else b5 =1; if ((D & 64) == 0) b6=0; // 64== 2^6 else b6 =1; if ((D & 128) == 0) b7=0; // 128== 2^7 else b7 =1; digitalWrite(D0,b0); digitalWrite(D1,b1); digitalWrite(D2,b2); digitalWrite(D3,b3); digitalWrite(D4,b4); digitalWrite(D5,b5); digitalWrite(D6,b6); digitalWrite(D7,b7); } // Ham gui lenh void sendCMD2LCD(char cmd) { //B1. Done //B2. Dat chan RS =0, de noi rang cmd là lenh digitalWrite(RS, LOW); //B3. Gui 8 bit CMD vao 8 pin send8BitLCD(cmd); //B4. Enable cho cmd-->lcd digitalWrite(E, LOW); digitalWrite(E, HIGH); // delay(1); } // Ham gui ky tu hien thi void sendChar2LCD(char Char) { //B1. Done //B2. Dat chan RS =1, digitalWrite(RS, HIGH); //B3. Gui 8 bit CMD vao 8 pin send8BitLCD(Char); //B4. Enable cho cmd-->lcd digitalWrite(E, LOW); digitalWrite(E, HIGH); // delay(1); } void sendString2LCD(char *str) { for (int i=0; str[i] != '\0'; i++) { sendChar2LCD(str[i]); } } // hàm chuyển số nguyên thành chuỗi int itoa(int value,char *ptr) { int count=0,temp; if(ptr==NULL) return 0; if(value==0) { *ptr='0'; return 1; } if(value<0) { value*=(-1); *ptr++='-'; count++; } for(temp=value;temp>0;temp/=10,ptr++); *ptr='\0'; for(temp=value;temp>0;temp/=10) { *--ptr=temp%10+'0'; count++; } return count; }

# Bài 14. Bật tắt bóng đèn với cảm biến độ sáng

## Mô tả

Bài này, lập trình để thực hiện việc bật tắt bóng đèn, đèn sẽ bật khi cảm biến độ sáng thu được giá trị bé hơn giá trị đối đa của cảm biến độ sáng (0-1023). Bóng đèn được đấu vào cổng 13 của bo mạch Arduino. Cảm biến độ sáng được đấu vào cổng A0 của bo mạch Arduino.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 14. Sơ đồ mạch Arduino.

## Đặc điểm linh kiện

- Bóng đèn dây đốt: công suất 25W

- Điện trở: 2 điện trở (100 Ω)

- Mạch Arduino UNO

- Chiết áp

- Màn hình LCD

- Cảm biết độ sáng: trả ra giá trị từ (0 - 1023)

## Mã lệnh chính

// include thư viện để sử dụng LCD: #include <LiquidCrystal.h> // khởi tạo thư viện với số lượng chân giao diện LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); void setup() { // thiết lập số hàng và cột của LD lcd.begin(16, 2); lcd.print("Do sang:"); pinMode(A0,INPUT); pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { //Đọc giá trị độ sáng thu được vào biến x // giá tri thu được từ 0 - 1023 int x = analogRead(A0); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(x); // in biến x ra LCD delay(1000); // Đợi 1 giây if(x < 1023/2){ digitalWrite(13, HIGH); } else digitalWrite(13, LOW); }

# Bài 15. Điều khiển hiển thị từ 0.0 – 9.9 bằng 2 Led 7 đoạn

## Mô tả

Đây là bài thực hành lập trình arduino điều khiển hiển thị từ 0.0 đến 9.9 bằng 2 Led 7 đoạn chung cực âm thông qua 2 thiết bị 7 Segment Binary Coded Decimal BCD (IC CD4511) và kết nối lần lượt với mạch Arduino qua các cổng 0 đến cổng 4 đối với Led 1, và từ 8 đến 11 đối với Led thứ 2.

Hình 15. Sơ đồ mạch Arduino.

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Led 7 đoạn: 2 Led chung cực âm, màu đỏ

- IC CD4511: 2 cái, giải mã từ số nhị phân sang số thập phân để hiển thị Led 7 đoạn.

- Điện trở: 14 điện trở (100Ω)

- Mạch Arduino UNO

## Mã lệnh chính

int a=0, b=1, c=2, d=3; int a2=8, b2=9, c2=10, d2=11; void setup() { pinMode(a, OUTPUT); pinMode(b, OUTPUT); pinMode(c, OUTPUT); pinMode(d, OUTPUT); pinMode(a2, OUTPUT); pinMode(b2, OUTPUT); pinMode(c2, OUTPUT); pinMode(d2, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(4,HIGH); for(int i = 0; i <= 9; i++){ if(i==0) Khong(); else if(i==1) Mot(); else if(i==2) Hai(); else if(i==3) Ba(); else if(i==4) Bon(); else if(i==5) Nam(); else if(i==6) Sau(); else if(i==7) Bay(); else if(i==8) Tam(); else if(i==9) Chin(); for(int j = 0; j <= 9; j++){ if(j==0) Khong2(); else if(j==1) Mot2(); else if(j==2) Hai2(); else if(j==3) Ba2(); else if(j==4) Bon2(); else if(j==5) Nam2(); else if(j==6) Sau2(); else if(j==7) Bay2(); else if(j==8) Tam2(); else if(j==9) Chin2(); delay(1000); } } } void Khong(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(a,LOW); } void Khong2(){ digitalWrite(d2,LOW); digitalWrite(c2,LOW); digitalWrite(b2,LOW); digitalWrite(a2,LOW); } void Mot(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(a,HIGH); } void Mot2(){ digitalWrite(d2,LOW); digitalWrite(c2,LOW); digitalWrite(b2,LOW); digitalWrite(a2,HIGH); } void Hai(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(a,LOW); } void Hai2(){ digitalWrite(d2,LOW); digitalWrite(c2,LOW); digitalWrite(b2,HIGH); digitalWrite(a2,LOW); } void Ba(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(a,HIGH); } void Ba2(){ digitalWrite(d2,LOW); digitalWrite(c2,LOW); digitalWrite(b2,HIGH); digitalWrite(a2,HIGH); } void Bon(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(a,LOW); } void Bon2(){ digitalWrite(d2,LOW); digitalWrite(c2,HIGH); digitalWrite(b2,LOW); digitalWrite(a2,LOW); } void Nam(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(a,HIGH); } void Nam2(){ digitalWrite(d2,LOW); digitalWrite(c2,HIGH); digitalWrite(b2,LOW); digitalWrite(a2,HIGH); } void Sau(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(a,LOW); } void Sau2(){ digitalWrite(d2,LOW); digitalWrite(c2,HIGH); digitalWrite(b2,HIGH); digitalWrite(a2,LOW); } void Bay(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(a,HIGH); } void Bay2(){ digitalWrite(d2,LOW); digitalWrite(c2,HIGH); digitalWrite(b2,HIGH); digitalWrite(a2,HIGH); } void Tam(){ digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(a,LOW); } void Tam2(){ digitalWrite(d2,HIGH); digitalWrite(c2,LOW); digitalWrite(b2,LOW); digitalWrite(a2,LOW); } void Chin(){ digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(a,HIGH); } void Chin2(){ digitalWrite(d2,HIGH); digitalWrite(c2,LOW); digitalWrite(b2,LOW); digitalWrite(a2,HIGH); }

# Bài 16. Điều khiển 3 LED bằng Remote hồng ngoại

## Mô tả

Bài này, lập trình để thực hiện việc điều khiển 3 đèn led sáng và tắt, khi nhấn phím 1 trên remote thì led đỏ sẽ sáng, và nhấn một lần nữa thì led sẽ tắt,  khi nhấn phím 2 trên remote thì led vàng sẽ sáng, và nhấn một lần nữa thì led sẽ tắt, khi nhấn phím 3 trên remote thì led xanh lá sẽ sáng, và nhấn một lần nữa thì led sẽ tắt, khi nhấn phím power thì tất cả các led sẽ tắt. Led đỏ được đấu vào chân 13, Led vàng được đấu vào chân 12, và Led xanh lá được đấu vào chân 11 của Arduino. Chân out của cảm biến hồng ngoại IR sensor được đấu vào chân 2 của Arduino.

Hình 16. Sơ đồ mạch Arduino.

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Led: 1 led đỏ, 1 led vàng, và 1 led xanh lá

- Điện trở: 3 điện trở R1, R2, R3 (120 Ω)

- IR remote: 1 cái điều khiển từ xa

- IR sensor: 1 cảm biến hồng ngoại để nhận tín hiệu từ remote. Sau đó truyền vào chân 2 của Arduino để xử lý.

- Mạch Arduino UNO

## Mã lệnh chính

// Thêm thư viện hỗ trợ IR remote #include <IRremote.h> int chanNhan = 2; // chân digital 2 dùng để đọc tín hiệu IRrecv boThuHongNgoai(chanNhan); // tạo đối tượng IRrecv mới decode_results maNhanDuoc;// lưu giữ kết quả giải mã tín hiệu // lưu các chân nối với led vào biến int led_red = 13; int led_yellow = 12; int led_green = 11; //trạng thái của các LED //mặc định là false nghĩa là tắt boolean trangThai_RED = false; boolean trangThai_YELLOW = false; boolean trangThai_GREEN = false; void setup() { Serial.begin(9600);// serial boThuHongNgoai.enableIRIn(); // Bắt đầu nhận tín hiệu pinMode(chanNhan, INPUT); pinMode(led_red, OUTPUT); pinMode(led_yellow, OUTPUT); pinMode(led_green, OUTPUT); } void loop() { if (boThuHongNgoai.decode(&maNhanDuoc)) { // nếu nhận được tín hiệu //Giải mã tín hiệu, và cắt vào biến: maNhanDuoc //Xử lý mã nhận được xuLyMaNhanDuoc(); // in ra mà hình serial, để biết được mã của phím //Serial.println(maNhanDuoc.value); delay(200); boThuHongNgoai.resume(); // nhận giá trị tiếp theo } } void xuLyMaNhanDuoc() { switch(maNhanDuoc.value) { //Bật, tắt đèn đỏ khi nhấn phím 1 case 16582903: trangThai_RED = !trangThai_RED; digitalWrite(led_red, trangThai_RED); break; //Bật, tắt đèn vàng khi nhấn phím 2 case 16615543: trangThai_YELLOW = !trangThai_YELLOW; digitalWrite(led_yellow, trangThai_YELLOW); break; //Bật, tắt đèn xanh lá khi nhấn phím 3 case 16599223: trangThai_GREEN = !trangThai_GREEN; digitalWrite(led_green, trangThai_GREEN); break; //Tắt hết đèn khi nhấn phím power case 16580863: trangThai_RED = trangThai_YELLOW = trangThai_GREEN = false; digitalWrite(led_red, trangThai_RED); digitalWrite(led_yellow, trangThai_YELLOW); digitalWrite(led_green, trangThai_GREEN); break; } }

# Bài 17. Keypad 4x4, hiển thị giá trị trên LCD (sử dụng thư viện Keypad.h)

## Mô tả

Bài này, thực hành lập trình trên Arduino để điều khiển keypad 4x4 (sử dụng thư viện Keypad.h). Khi nhấn vào nút nào của keypad thì nút đó sẽ hiển thị lên màn hình LCD, nếu màn hình hết chỗ để hiển thị thì làm sạch màn hình để hiển thị nút vừa nhấn. Các chân R1, R2, R3, R4, C1, C2, C3, C4 của keypad được đấu lần lược vào các chân A0, A1, 11, 10, 9, 8, 7, 6 của Arduino. Các chân RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7 của LCD lần lược được đấu vào chân 5, 4, 3, 2, A4, A5 của Arduino.

Hình 17. Sơ đồ mạch Arduino.

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Màn hình LCD:

- GND: nối đất

- VCC: nối nguồn

- V0: độ tương phản (nối vào biến trở)

- RS: lựa chọn thanh ghi (0: chọn thanh ghi lệnh; 1: chọn thanh ghi dữ liệu)

- RW: chọn thanh ghi đọc/viết dữ liệu (0: thanh ghi viết; 1: thanh ghi đọc)

- E: Enable

- DB0 – DB7: chân truyền dư liệu (8 bit: DB0DB7)

- LED Anode: cực dương led nền (0V – 5V)

- LED Cathode: cực âm led nền (0v)

- Biến trở: 1 biến trở (250 kΩ)

- Điện trở: 1 điện trở (1 kΩ)

- Keypad 4x4: Gồm có 4 hàng (R1, R2, R3, R4), và 4 cột (C1, C2, C3, C4)

- Với mỗi hàng (R1 đến R4), Chọn ra hàng Ri

- Cấp cực âm (0v) cho hàng Ri

- Nếu điện áp ở chân Cj bất kì là dương (INPUT PULLUP) => chưa nhấn

- Nếu điện áp ở chân Cj bất kì là âm (INPUT PULLUP) => đang nhấn

- Mạch Arduino UNO

## Mã lệnh chính

// thêm thư viện Keypad.h để có thể lập trình kedpad dễ dàng #include <Keypad.h> // thêm thư viện LiquidCrystal.h để hiển thị LCD dễ dàng #include <LiquidCrystal.h> // cấu hình LCD LiquidCrystal lcd(5, 4, 3, 2, A4, A5); const byte ROWS = 4; // gồm có 4 hàng const byte COLS = 4; // gồm có 4 cột //Định nghĩa các giá trị trả về char keys[ROWS][COLS] = { {'1','2','3','A'}, {'4','5','6','B'}, {'7','8','9','C'}, {'*','0','#','D'} }; //kết nối với chân hàng của keypad (hàng 1,2,3,4) byte rowPins[ROWS] = {A0, A1, 11, 10}; //kết nối với chân cột của keypad (cột 1,2,3,4) byte colPins[COLS] = {9, 8, 7, 6}; int LCDCol = 0;//cột 0 của LCD int LCDRow = 0;//hàng 0 của LCD //cấu hình thư viện keypad Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS ); void setup(){ // thiết lập hiển thị trên LCD Serial.begin(9600); lcd.begin(16, 2); lcd.setCursor(LCDCol, LCDRow); } void loop(){ char key = keypad.getKey(); if (key){ //xuất lên LCD để xem kết quả Serial.println(key); if ( LCDCol > 15 ){ // nếu cột đã lớn hơn 15 rồi thì xuống hàng mới (hết hàng 0) ++LCDRow; // nếu LCD đã hết chỗ để hiển thị thì làm sạch nó đi // rồi hiển thị số vừa nhấn if (LCDRow>1) { LCDRow=0; LCDCol = 0 ; lcd.clear(); } //khi xuống hàng mới thì thiết lập lại con trỏ ở cột 0 //(hàng 1 cột 0) LCDCol = 0 ; } // thiệt lập con trỏ hiển thị của LCD lcd.setCursor (LCDCol, LCDRow); lcd.print(key); // khi hiển thị 1 giá trị thì tăng cột lên để //chuẩn bị hiển thị giá trị tiếp theo ++LCDCol; } }

Chủ đề 2: Lập trình với STM32

# Bài 1. Nháy Led -STM32

## Mô tả

Đây là bài thực hành lập trình trên board mạch STM32, trong bài này sẽ làm cho 4 đèn Led nhấp nháy liên tục với thời gian delay là 1 giây. Bốn đèn sẽ lần lượt được đấu vào chân A12, PA13, PA14, PA15 của STM32.

Hình 1. Sơ đồ mạch STM32F401VE.

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Led: 4 LED (màu đỏ)

- Điện trở: 4 điện trở (150 Ω)

- Mạch STM32F401VE

## Mã lệnh chính

#include "main.h" void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); int main(void){ HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); while (1) { HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD,GPIO_PIN_12¦GPIO_PIN_13¦GPIO_PIN_14¦GPIO_PIN_15); HAL_Delay(1000); } }

# Bài 2. Nháy Led Trái Tim - STM32

## Mô tả

Đây là bài thực hành lập trình trên board mạch STM32, trong bài này sẽ làm cho 32 đèn Led được xếp thành hình trái sáng với nhiều hiệu ứng khác nhau, như: bật hết đèn, tắt hết đèn, sáng dần theo chiều đồng hồ, tắt dần theo chiều đồng hồ, và sáng từ trong trung tâm đi ra. 32 đèn led sẽ được đấu vào chân PD0 -> PE15 của board mạch STM32.

Hình 2. Sơ đồ mạch STM32F401VE.

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Led: 32 LED (màu đỏ)

- Điện trở: 4 bảng mạch điện trở (32 điện trở) (150 Ω)

- Mạch STM32F401VE

## Mã lệnh chính

#include "main.h" void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); void batHetDen(); void tatHetDen(); void sangTheoKimDongHo(); void tatTheoKimDongHo(); void sangTuTrongRaNgoai(); int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); while (1) { batHetDen(); HAL_Delay(500); sangTheoKimDongHo(); HAL_Delay(500); tatHetDen(); HAL_Delay(500); tatTheoKimDongHo(); HAL_Delay(500); sangTuTrongRaNgoai(); HAL_Delay(500); tatHetDen(); HAL_Delay(500); } } void batHetDen(){ HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D1 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D2 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D3 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D4 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D5 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D6 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D7 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D8 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D9 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D10 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D11 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D12 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D13 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D14 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D15 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D16 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D17 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D18 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D19 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D20 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D21 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D22 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D23 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D24 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D25 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D26 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D27 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D28 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D29 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D30 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D31 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D32 } void tatHetDen() { HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D1 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D2 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D3 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D4 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D5 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D6 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D7 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D8 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D9 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D10 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D11 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D12 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D13 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D14 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D15 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D16 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D17 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D18 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D19 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D20 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D21 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D22 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D23 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D24 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D25 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D26 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D27 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D28 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D29 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D30 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D31 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D32 } void sangTheoKimDongHo(){ tatHetDen(); HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D1 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D2 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D3 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D4 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D5 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D6 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D7 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D8 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D9 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D10 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D11 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D12 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D13 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D14 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D15 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D16 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D17 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D18 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D19 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D20 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D21 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D22 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D23 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D24 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D25 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D26 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D27 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D28 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D29 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D30 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D31 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_SET); // BAT DEN D32 HAL_Delay(500); } void tatTheoKimDongHo(){ batHetDen(); HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D1 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D2 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D3 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D4 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D5 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D6 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D7 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D8 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D9 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D10 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D11 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D12 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D13 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D14 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D15 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D16 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D17 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D18 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D19 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D20 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D21 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D22 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D23 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D24 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D25 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D26 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D27 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D28 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D29 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D30 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D31 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_RESET); // TAT DEN D32 HAL_Delay(500); }

# Bài 3. Nút Bấm - STM32

## Mô tả

Đây là bài thực hành lập trình trên board mạch STM32, trong bài này sẽ điều khiển đèn Led và Motor hoạt động khi nhấn nút bấm, và ngược lại sẽ ngừng hoạt động Led và Motor khi thả nút bấm ra. Nút bấm được đấu vào chân PD0 của STM32, Led được đấu vào chân PD13, và Motor được đấu vào chân PD14 của board mạch STM32.

Hình 3. Sơ đồ mạch STM32F401VE.

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Led: 1 LED (màu đỏ)

- Điện trở: 2 điện trở (10k Ω ,150 Ω)

- Motor: 1 động cơ 1 chiều

- Nút bấm

- Mạch STM32F401VE

## Mã lệnh chính

#include "main.h" void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); while (1) { GPIO_PinState pin0State = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOD, GPIO_PIN_0); if (pin0State == GPIO_PIN_SET) HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_13¦GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET); else HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_13¦GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET) } }

# Bài 4. Lập Trình Ngắt - STM32

## Mô tả

Đây là bài thực hành lập trình trên board mạch STM32, trong bài này sẽ thực hiện lập trình ngắt. Tiến trình chính sẽ liên tục nhấp nháy 4 Led. Còn trong tiến trình phụ, khi nhấn và thả nút bấm thì sẽ làm cho 1 Led và Motor hoạt động, và nhấn thả nút thêm lần nữa thì sẽ làm Led và Motor đó ngừng hoạt động. 4 Led của tiến trình chính được đấu vào chân PD0 - PD3 của STM32, ở tiến trình phụ: nút bấm được đấu vào chân PA0, Led đấu vào chân PA12, và Motor được đấu vào chân PA13 của board mạch STM32.

Hình 4. Sơ đồ mạch STM32F401VE.

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Led: 5 LED (màu xanh)

- Điện trở: 6 điện trở (10k Ω ,5 điện trở 150 Ω)

- Motor: 1 động cơ 1 chiều

- Nút bấm

- Mạch STM32F401VE

## Mã lệnh chính

#include "main.h" void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); while (1) { HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_0); HAL_Delay(500); HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_1); HAL_Delay(500); HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_2); HAL_Delay(500); HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_3); HAL_Delay(500); } } void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) { if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_0) { HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_12¦GPIO_PIN_13); } }

# Bài 5. Màn hình LCD - STM32

## Mô tả

Đây là bài thực hành lập trình trên board mạch STM32, trong bài sẽ lập trình để màn hình LCD hiển thị mà không cần dùng thư viện bên ngoài. Chân D0 - D7 của LCD được đấu vào chân PD0 - PD7 của board mạch STM32, chân RS và E của LCD được đấu vào chânPB3 và PB4 của board mạch STM32, Chân RW của LCD được đấu vào đất để mặc định luôn luôn ở chế độ ghi.

Hình 5. Sơ đồ mạch STM32F401VE.

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Màn hình LCD:

- VSS: GND

- VDD: nối nguồn

- VEE: độ tương phản

- RS: lựa chọn thanh ghi (0: chọn thanh ghi lệnh; 1: chọn thanh ghi dữ liệu)

- RW: chọn thanh ghi đọc/viết dữ liệu (0: thanh ghi viết; 1: thanh ghi đọc)

- E: Enable

- D0 – D7: chân truyền dư liệu (8 bit: DB0DB7)

- A: cực dương led nền (0V – 5V)

- K: cực âm led nền (0v)

- Biến trở

- Mạch STM32F401VE

## Mã lệnh chính

#include "main.h" void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); // Ham gui data/cmd ra 8 chan cua LCD void send8BitLCD(char D) { // Dem D and so hoc voi 2^i de biet bit thu i =0 hay khac ko // tim gia tri cac bit int b0,b1,b2, b3,b4, b5, b6, b7; if ((D & 1) == 0) b0=0; // 1== 2^0 else b0 =1; if ((D & 2) == 0) b1=0; // 2== 2^1 else b1 =1; if ((D & 4) == 0) b2=0; // 4== 2^2 else b2 =1; if ((D & 8) == 0) b3=0; // 8== 2^3 else b3 =1; if ((D & 16) == 0) b4=0; // 16== 2^4 else b4 =1; if ((D & 32) == 0) b5=0; // 32== 2^5 else b5 =1; if ((D & 64) == 0) b6=0; // 64== 2^6 else b6 =1; if ((D & 128) == 0) b7=0; // 128== 2^7 else b7 =1; HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_0, b0); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_1, b1); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_2, b2); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_3, b3); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_4, b4); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_5, b5); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_6, b6); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_7, b7); } // Ham gui lenh void sendCMD2LCD(char cmd) { //B1. Done //B2. Dat chan RS =0, de noi rang cmd là lenh HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET); //B3. Gui 8 bit CMD vao 8 pin send8BitLCD(cmd); //B4. Enable cho cmd-->lcd HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET); // HAL_Delay(1); } // Ham gui ky tu hien thi void sendChar2LCD(char Char) { //B1. Done //B2. Dat chan RS =1, HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET); //B3. Gui 8 bit CMD vao 8 pin send8BitLCD(Char); //B4. Enable cho cmd-->lcd HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET); // HAL_Delay(1); } // Chuyen so thanh ky tu int itoa(int value,char *ptr) { int count=0,temp; if(ptr==NULL) return 0; if(value==0) { *ptr='0'; return 1; } if(value<0) { value*=(-1); *ptr++='-'; count++; } for(temp=value;temp>0;temp/=10,ptr++) *ptr='\0'; for(temp=value;temp>0;temp/=10) { *--ptr=temp%10+'0'; count++; } return count; } void sendString2LCD(char *str) { for (int i=0; str[i] != '\0'; i++) { sendChar2LCD(str[i]); } } int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); // Xoa noi dung tren LCD sendCMD2LCD(0x01); // Bat hien thi man hinh, tat con tro sendCMD2LCD(0x0C); // Test thu chuoi Hello sendString2LCD("Hello K61 NTU"); // Xuong dong 2 sendCMD2LCD(0x38); // CHE DO 2 DONG sendCMD2LCD(0xC0); // TRO XUONG DONG 2 sendString2LCD("PHAN PHUC "); char str[10]; itoa(333,str); sendString2LCD(str); HAL_Delay(1000); while (1) { } }

# Bài 6. Điều kiển Motor - STM32

## Mô tả

Đây là bài thực hành lập trình trên board mạch STM32 điều khiển 2 Motor thông qua IC L239D. Hai Motor sẽ chạy về phía trước với tốc độ tối đa và sau 2 giây sẽ đổi hướng và sau 2 giây nữa sẽ ngừng, tiếp theo sau 1 giây hai motor sẽ tăng tốc từ 0 đến tốc độ tối đa, và giảm tốc từ tối đa về 0, và lập lại tất cả hoạt động trên sau 1 giây(liên tục). Hai Motor được đấu vào các chân output của L239D, Chân IN1 của L239D đấu với chân PD10 của STM32, chân IN2 của L239D đấu với chân PD11 của STM32, chân EN1 của L239D đấu với chân PD12 của STM32, và Chân IN3 của L239D đấu với chân PD14 của STM32, chân IN4 của L239D đấu với chân PD15 của STM32, chân EN2 của L239D đấu với chân PD13 của STM32.

Hình 6. Sơ đồ mạch STM32F401VE.

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Motor: 2 motor DC

- IC L293D:

- VSS, VS: nơi cấp nguồn 5V

- GND: chân nối đất

- OUT1, OUT2: kết nối với DC motor 1

- OUT3, OUT4: kết nối với DC motor 2

- IN1, IN2: điều khiển hướng của DC motor 1

- Khi IN1 Low (0) và IN2 Low (0): motor ngừng

- Khi IN1 High (1) và IN2 Low (0): motor tiến về trước

- Khi IN1 Low (0) và IN2 High (1): motor lùi về sau

- Khi IN1 High (1) và IN2 High (1): motor ngừng

- IN3, IN4: điều khiển hướng của DC motor 2

- Khi IN3 Low (0) và IN4 Low (0): motor ngừng

- Khi IN3 High (1) và IN4 Low (0): motor tiến về trước

- Khi IN3 Low (0) và IN4 High (1): motor lùi về sau

- Khi IN3 High (1) và IN4 High (1): motor ngừng

- EN1: bật, tắt và điều khiển tốc độ của motor 1 (nhận giá trị từ 0 - 255)

- EN2: bật, tắt và điều khiển tốc độ của motor 2 (nhận giá trị từ 0 - 255)

- Mạch STM32F401VE

## Mã lệnh chính

#include "main.h" //Co san mot handle cua Timer4 la htim4 TIM_HandleTypeDef htim4; void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); static void MX_TIM4_Init(void); void directionControl(); void speedControl(); int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_TIM4_Init(); //Khoi dong Timer tren cac kenh HAL_TIM_PWM_Start(&htim4, TIM_CHANNEL_1); HAL_TIM_PWM_Start(&htim4, TIM_CHANNEL_2); while (1) { directionControl(); HAL_Delay(1000); speedControl(); HAL_Delay(1000); } } //Ham dieu khien huong cua motor void directionControl(){ //toc do toi da __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim4,TIM_CHANNEL_1,255); __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim4,TIM_CHANNEL_2,255); //bat motor 1 va 2 //motor 1 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_RESET); //motor 2 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(2000); //thay doi huong motor HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(2000); //tat cac motor HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_RESET); } //Ham dieu khien toc do cua motor void speedControl(){ //bat motor 1 va 2 //motor 1 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_RESET); //motor 2 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_RESET); //tang toc do tu 0 den toi da for(int pwm = 0; pwm <= 255; pwm++){ __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim4,TIM_CHANNEL_1,pwm); __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim4,TIM_CHANNEL_2,pwm); HAL_Delay(20); } //giam toc do tu doi da den 0 for(int pwm = 255; pwm >= 0; pwm--){ __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim4,TIM_CHANNEL_1,pwm); __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim4,TIM_CHANNEL_2,pwm); HAL_Delay(20); } //tat cac motor HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_RESET); }