# Bài 1. Nháy Led

## Mô tả

Bài này, lập trình để thực hiện việc tự động nháy đèn led sau khoảng thời gian 500 mili giây. Led được đấu vào cổng 13 của bo mạch Arduino.

Hình 1.Sơ đồ mạch Arduino.

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Led: D1 (màu xanh nước biển)

- Điện trở: R1 (100 Ω)

- Mạch Arduino UNO

## Mã lệnh chính

void setup() { pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(13, HIGH); // Bật led delay(500); // Đợi 500 mili giây thì tắt led digitalWrite(13, LOW); // Tắt led delay(500); // Đợi 500 mili giây thì bật led }

# Bài 2. Nhấn nút bật LED

## Mô tả

Bài này, thực hiện lập trình nhấn nút thì bật đèn LED, thả nút ra thì LED tắt. LED được đấu ở chân thứ 13, nút bấm được đấu ở chân thứ 2.

Hình 2.Sơ đồ mạch Arduino

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Led: D1 (màu vàng)

- Điện trở: R1 (100 Ω), R2 (10k Ω)

- Nút bấm

- Mạch Arduino UNO

## Mã lệnh chính

int x = 0; // Để lưu giá trị đọc được từ cổng 2 void setup() { pinMode(2, INPUT); pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { x = digitalRead(2); //Đọc cổng 2, lưu trữ vào biến x if (x == HIGH){ //Kiểm tra xem nút có đang bấm không digitalWrite(13,HIGH); // Bật led } else { digitalWrite(13,LOW); //Tắt led } delay(100); //Đợi trong 100 mili giây }

# Bài 3. Cảm biến nhiệt độ TMP36

## Mô tả

Bài này, thực hiện lập trình Arduino với cảm biến nhiệt độ TMP 36 đấu ở chân A0, nếu nhiệt độ lớn hơn 37 độ thì đèn Led sáng, ngược lại thì không. Led được đấu ở chân ~10.

Hình 3. Sơ đồ mạch Arduino

Hình 4.Sơ đồ mạch Arduino

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Led: D1 (màu đỏ)

- Điện trở: R1 (100Ω)

- Cảm biến nhiệt: TMP 36

- Mạch Arduino UNO

## Mã lệnh chính

int temperature = 0; int temp[5]; // Lấy ra những giá trị nhiệt độ tốt. void setup() { pinMode(10, OUTPUT); } void loop() { // Chuyển đổi giá trị đọc được từ chân A0 thành nhiệt độ tương ứng temp[0] = map(analogRead(A0),20,358,-40,125); delay(40); // Đợi 40 mili giây để lấy giá trị tiếp theo temp[1] = map(analogRead(A0);,20,358,-40,125); delay(40); // Đợi 40 mili giây để lấy giá trị tiếp theo temp[2] = map(analogRead(A0),20,358,-40,125); delay(40); // Đợi 40 mili giây để lấy giá trị tiếp theo temp[3] = map(analogRead(A0),20,358,-40,125); delay(40); // Đợi 40 mili giây để lấy giá trị tiếp theo temp[4] = map(analogRead(A0),20,358,-40,125); // Lấy nhiệt độ trung bình temperature = (temp[0]+temp[1]+temp[2]+temp[3]+temp[4])/5; if(temperature > 37) {digitalWrite(10,HIGH);} // Bật led else {digitalWrite(10,LOW);} // Tắt led delay(100); // Đợi 100 mili giây }

# Bài 4. Led sáng dần

## Mô tả

Bài này, thực hiện lập trình để đèn led sáng dần trong 1 giây, sau đó tối dần lại liên tục. Led được đấu ở chân ~9.

Hình 4. Sơ đồ mạch Arduino

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Led: D1 (màu đỏ)

- Điện trở: R1

- Mạch Arduino UNO

## Mã lệnh chính

int brightness = 0; // Lưu giá trị độ sáng void setup() { pinMode(9, OUTPUT); } void loop() { for (brightness = 0; brightness <= 255; brightness += 5) { analogWrite(9, brightness); // Ghi giá trị độ sáng vào chân 9 delay(30); // Đợi trong 30 mili giây } for (brightness = 255; brightness >= 0; brightness -= 5) { analogWrite(9, brightness); // Ghi giá trị độ sáng vào chân 9 delay(30); // Đợi trong 30 mili giây } }

# Bài 5. Led 7 màu

## Mô tả

Đây là bài thực hành lập trình arduino với đèn led 7 màu, led 7 màu sẽ sáng trong vòng 1 giây rồi tắt liên tục. Red color được đấu ở chân thứ 5, Green color được đấu ở chân 6, Blue color được đấu ỏ chân 3 của mạch Arduino.

Hình 5. Sơ đồ mạch Arduino

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Led RGB

- Điện trở: R1(100Ω), R2(100Ω), R3(100Ω)

- Mạch Arduino UNO

## Mã lệnh chính

int LEDblue=3; //Blue ở chân 3 int LEDred=5; //Red ở chân 5 int LEDgreen=6; //Green ở chân 6 int b=1000; //b ngừng trong 1000ms (1 giây) int brightnessblue=150; //giá trị từ 0 đến 255 - định nghĩa độ sáng của màu đơn int brightnessred=150; //giá trị từ 0 đến 255 - định nghĩa độ sáng của màu đơn int brightnessgreen=150; //giá trị từ 0 đến 255 - định nghĩa độ sáng của màu đơn int dark=0; //Giá trị 0 là điện áp ở 0V - do đó đèn LED tắt // Hàm thiết lập màu void setColor(int r,int g,int b){ digitalWrite(LEDred, r); digitalWrite(LEDgreen, g); digitalWrite(LEDblue, b); delay(b); //Break } void setup(){ pinMode(LEDblue, OUTPUT); pinMode(LEDgreen, OUTPUT); pinMode(LEDred, OUTPUT); } void loop(){ digitalWrite(LEDblue, brightnessblue); //bật blue delay(b); //nghỉ digitalWrite(LEDblue, dark); //tắt blue digitalWrite(LEDred, brightnessred); //bật red delay(b); //Break digitalWrite(LEDred, dark); // tắt red digitalWrite(LEDgreen, brightnessgreen); //bật green delay(b); //Break digitalWrite(LEDgreen, dark); //tắt green }

# Bài 6. Điều chỉnh độ sáng Led bằng chiết áp

## Mô tả

Bài này, thực hành lập trình arduino điều chỉnh độ sáng của đèn Led thông qua một biến trở (chiết áp). Led được đấu ởchân thứ 9, biến trở được đấu ở chân A0.

Hình 6. Sơ đồ bảng mạch Arduino

Hình 7.Sơ đồ mạch Arduino.

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Led: D1 (màu xanh lá canh), (10Watt)

- Điện trở: R1 (100 Ω)

- Chiếc áp

- Mạch Arduino UNO

## Mã lệnh chính

int x = 0; void setup() { pinMode(A0, INPUT); pinMode(9, OUTPUT); } void loop() { x = analogRead(A0); //đọc giá trị từ biến trở, cất vào x int brightness = map(x,0,1023,0,255); //qui đổi sang độ sáng analogWrite(9, brightness) ;//sáng led theo brightness }

# Bài 7. Led 7 đoạn chung cực âm

## Mô tả

Đây là bài thực hành lập trình arduino điều khiển đèn 7 đoạn chung cực âm, mỗi một giây sẽ đổi sang 1 số từ 0 đến 9 liên tục. Chân a đèn 7 đoạn được đấu ở chân 6 của arduino, chân b đấu với chân 5, chân c đấu với chân 4, chân d đấu với chân 3, chân e đấu với chân 2, chân f đấu với chân 1, và chân g đấu với chân 0.

Hình 7.Sơ đồ mạch Arduino.

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Led 7 đoạn: chung cực âm, màu đỏ

- Bảng mạch điện trở: RN1 (100 Ω)

- Mạch Arduino UNO

## Mã lệnh chính

int a=6, b=5, c=4, d=3, e=2, f=1, g=0; void setup() { pinMode(a, OUTPUT); pinMode(b, OUTPUT); pinMode(c, OUTPUT); pinMode(d, OUTPUT); pinMode(e, OUTPUT); pinMode(f, OUTPUT); pinMode(g, OUTPUT); } void Khong(){ digitalWrite(a,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(e,HIGH); digitalWrite(f,HIGH); digitalWrite(g,LOW); } void Mot(){ digitalWrite(a,LOW); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(e,LOW); digitalWrite(f,LOW); digitalWrite(g,LOW); } void Hai(){ digitalWrite(a,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(e,HIGH); digitalWrite(f,LOW); digitalWrite(g,HIGH); } void Ba(){ digitalWrite(a,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(e,LOW); digitalWrite(f,LOW); digitalWrite(g,HIGH); } void Bon(){ digitalWrite(a,LOW); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(e,LOW); digitalWrite(f,HIGH); digitalWrite(g,HIGH); } void Nam(){ digitalWrite(a,HIGH); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(e,LOW); digitalWrite(f,HIGH); digitalWrite(g,HIGH); } void Sau(){ digitalWrite(a,HIGH); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(e,HIGH); digitalWrite(f,HIGH); digitalWrite(g,HIGH); } void Bay(){ digitalWrite(a,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(e,LOW); digitalWrite(f,HIGH); digitalWrite(g,LOW); } void Tam(){ digitalWrite(a,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(e,HIGH); digitalWrite(f,HIGH); digitalWrite(g,HIGH); } void Chin(){ digitalWrite(a,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(e,LOW); digitalWrite(f,HIGH); digitalWrite(g,HIGH); } void loop() { Khong(); delay(1000); // đợi 1 giây Mot(); delay(1000);// đợi 1 giây Hai(); delay(1000);// đợi 1 giây Ba(); delay(1000);// đợi 1 giây Bon(); delay(1000);// đợi 1 giây Nam(); delay(1000);// đợi 1 giây Sau(); delay(1000);// đợi 1 giây Bay(); delay(1000);// đợi 1 giây Tam(); delay(1000);// đợi 1 giây Chin(); delay(1000);// đợi 1 giây }

# Bài 8. Led 7 đoạn chung cực âm với bộ chuyển đổi BCD

## Mô tả

Bài này, thực hành lập trình arduino điều khiển đèn 7 đoạn chung cực âm với bộ chuyển đổi BCD, mỗi một giây sẽ đổi sang 1 số từ 0 đến 9 liên tục. Chân A của Bộ chuyển BCD đấu với chân 13 của Arduino, chân B đấu với chân 12, chân C đấu với chân 11, và chân D đấu với chân 10.

Hình 8.Sơ đồ mạch Arduino.

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Led 7 đoạn: chung cực âm, màu đỏ

- Bảng mạch điện trở: RN1 (100 Ω)

- Bộ chuyển đổi BCD: Thay thế tương đương 1 ký số ở hệ 10 bằng tổ hợp 4 bít tương ứng

- Mạch Arduino UNO

## Mã lệnh chính

int a=13, b=12, c=11, d=10; void setup() { pinMode(a, OUTPUT); pinMode(b, OUTPUT); pinMode(c, OUTPUT); pinMode(d, OUTPUT); } void Khong(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(a,LOW); } void Mot(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(a,HIGH); } void Hai(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(a,LOW); } void Ba(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(a,HIGH); } void Bon(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(a,LOW); } void Nam(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(a,HIGH); } void Sau(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(a,LOW); } void Bay(){ digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(a,HIGH); } void Tam(){ digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(a,LOW); } void Chin(){ digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(a,HIGH); } void loop() { Khong(); delay(1000); // đợi 1 giây Mot(); delay(1000);// đợi 1 giây Hai(); delay(1000);// đợi 1 giây Ba(); delay(1000);// đợi 1 giây Bon(); delay(1000);// đợi 1 giây Nam(); delay(1000);// đợi 1 giây Sau(); delay(1000);// đợi 1 giây Bay(); delay(1000);// đợi 1 giây Tam(); delay(1000);// đợi 1 giây Chin(); delay(1000);// đợi 1 giây }

# Bài 9. Sáng 8 Led tuần tự với IC 74HC595

## Mô tả

Bài này, thực hành lập trình arduino điều khiển 8 Led sáng theo một trình tự sử dụng IC 74HC595. Led sẽ sáng dần từng led một từ dưới lên trên. Chân 11(clock) của IC đấu với chân 7 của Arduino, chân 14(input) của IC đấu với chân 6 của Arduino,và chân 12(latch) của IC đấu với chân 5 của Arduino. Led được đấu vào các chân từ 7 - 15(Q7 - Q0) của IC 74HC595.

Hình 9.Sơ đồ mạch Arduino.

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Led: 8 led màu đỏ, (10 Watt)

- IC 74HC595:

- Các chân từ 1 đến 7 và chân 15 là ngõ ra của IC(ứng với Q0,Q1,…,Q7)

- Chân DS (chân số 14) là ngõ vào của IC

- Chân MR (chân 10) cấp nguồn (từ 2V – 6V) – trả IC về trạng thái bạn đầu, chân OE (chân 13) nối đất – là chân khi được tích cực thì mới cho phép điều chỉnh được giá trị ngõ ra

- Chân SHCP (chân 11) là chân đưa xung clock vào IC

- Chân STCP (chân 12) là chân latch lưu trữ xung clock vào IC

- Mạch Arduino UNO

## Mã lệnh chính

int _clock = 7, _latch = 6, _data = 5; void setup() { pinMode(_latch, OUTPUT); pinMode(_clock, OUTPUT); pinMode(_data, OUTPUT); } #Hàm tính lũy thừa x^y int LuyThua(int x,int y){ int luythua = 1; for(int i = 1; i <= y;i++) luythua = luythua * x; return luythua; } // Hàm làm sáng LED theo sô thập phân tương ứng void SangLedTheoDoiSo(int x){ digitalWrite(_latch, LOW); shiftOut(_data, _clock, LSBFIRST, x); digitalWrite(_latch, HIGH); delay(500); } void loop() { for(int i = 0; i <= 7; i++){ //Sáng từng led 1 từ dưới lên trên // Q7 = 2^0=1 ¦ Q6 = 2^1=2 ¦ Q5 = 2^2=4 ¦ ... ¦ Q0 = 2^7 = 128 SangLedTheoDoiSo(LuyThua(2,i)); } }

# Bài 10. Led Matrix

## Mô tả

Bài này,  thực hành lập trình arduino điều khiển Led matrix sáng lên hình "mặt cười" sử dụng hai con IC 74HC595. Led sẽ  sáng từ trên xuống dưới và từ trái sang phải. Chân 11(clock) của IC thứ 1 đấu với chân 1 của Arduino, chân 14(input) của IC thứ 1 đấu với chân 2 của Arduino,và chân 12(latch) của IC thứ 1 đấu với chân 0 của Arduino, IC thứ 1 này dùng để điều khiển  hàng của LED MATRIX. Còn, Chân 11(clock) của IC 2 đấu với chân 9 của Arduino, chân 14(input) của IC 2 đấu với chân 10 của Arduino,và chân 12(latch) của IC thứ 2 đấu với chân 8 của Arduino, IC thứ 2 này dùng để điều khiển cột của LED MATRIX.

Hình 10.Sơ đồ mạch Arduino.

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Led Matrix: 1 Led màu đỏ

- IC 74HC595: 2 con IC

- Các chân từ 1 đến 7 và chân 15 là ngõ ra của IC(ứng với Q0,Q1,…,Q7)

- Chân DS (chân số 14) là ngõ vào của IC

- Chân MR (chân 10) cấp nguồn (từ 2V – 6V) – trả IC về trạng thái bạn đầu, chân OE (chân 13) nối đất – là chân khi được tích cực thì mới cho phép điều chỉnh được giá trị ngõ ra

- Chân SHCP (chân 11) là chân đưa xung clock vào IC

- Chân STCP (chân 12) là chân latch lưu trữ xung clock vào IC

- Mạch Arduino UNO

## Mã lệnh chính

int _clock_r = 1, _latch_r = 0, _data_r = 2; int _clock_c = 9, _latch_c = 8, _data_c = 10; void setup() { pinMode(_latch_r, OUTPUT); pinMode(_clock_r, OUTPUT); pinMode(_data_r, OUTPUT); pinMode(_latch_c, OUTPUT); pinMode(_clock_c, OUTPUT); pinMode(_data_c, OUTPUT); } //Hàm tính lũy thừa x^y int LuyThua(int x,int y){ int luythua = 1; for(int i = 1; i <= y;i++) luythua = luythua * x; return luythua; } // Hàm làm sáng LED theo sô thập phân tương ứng void SangLedTheoDoiSoCol_atRow(int x,int row){ digitalWrite(_latch_r, LOW); shiftOut(_data_r, _clock_r, MSBFIRST, (255 - LuyThua(2,row))); digitalWrite(_latch_r, HIGH); digitalWrite(_latch_c, LOW); shiftOut(_data_c, _clock_c, MSBFIRST, x); digitalWrite(_latch_c, HIGH); delay(5); } //Hàm vẽ mặt cười void matCuoi(){ //row 0 - sáng tại cột 2 3 4 5 SangLedTheoDoiSoCol_atRow((LuyThua(2,2)+LuyThua(2,3)+LuyThua(2,4)+LuyThua(2,5)),0); //row 1 - sáng tại cột 1 6 SangLedTheoDoiSoCol_atRow((LuyThua(2,1)+LuyThua(2,6)),1); //row 2 - sáng tại cột 0 2 5 7 SangLedTheoDoiSoCol_atRow((LuyThua(2,0)+LuyThua(2,2)+LuyThua(2,5)+LuyThua(2,7)),2); //row 3 - sáng tại cột 0 7 SangLedTheoDoiSoCol_atRow((LuyThua(2,0)+LuyThua(2,7)),3); //row 4 sáng tai cột 0 1 6 7 SangLedTheoDoiSoCol_atRow((LuyThua(2,0)+LuyThua(2,1)+LuyThua(2,6)+LuyThua(2,7)),4); //row 5 sáng tại cột 0 2 3 4 5 7 SangLedTheoDoiSoCol_atRow((LuyThua(2,0)+LuyThua(2,2)+LuyThua(2,3)+LuyThua(2,4) +LuyThua(2,5)+LuyThua(2,7)),5); //row 6 - sáng tại cột 1 6 SangLedTheoDoiSoCol_atRow((LuyThua(2,1)+LuyThua(2,6)),6); //row 7 - sáng tại cột 2 3 4 5 SangLedTheoDoiSoCol_atRow((LuyThua(2,2)+LuyThua(2,3)+LuyThua(2,4)+LuyThua(2,5)),7); } void loop() { matCuoi(); }

# Bài 11. Cảm biến khoảng cách

## Mô tả

Bài này, thực hành lập trình arduino do khoảng cách bằng cảm biến sóng âm HC-SR04. Chân trigger của cảm biến được đấu ở chân 13 của mạch Arduino và chân Echo của cảm biến được đấu ở chân 12 của mạch Arduino.(khi chạy giả lập trên protues ta cần thêm vào cảm biến HC_SR04 file UltraSonicTEP.HEX)

Hình 11.Sơ đồ mạch Arduino.

Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm linh kiện

- Cảm biến siêu âm HC-SR04: có 4 chân là: Vcc, Trig, Echo, GND.

- VCC: 5V

- Trig: Một chân Digital output

- Echo: Một chân Digital input

- GND: Đất

- Để đo khoảng cách, ta sẽ phát 1 xung rất ngắn (5 microSeconds) từ chân Trig. Sau đó, cảm biến sẽ tạo ra 1 xung HIGH ở chân Echo cho đến khi nhận lại được sóng phản xạ ở pin này. Chiều rộng của xung sẽ bằng với thời gian sóng siêu âm được phát từ cảm biển và quay trở lại.

- Distance= (travel time/2) * speed of sound

- Biến trở (1kΩ)

- Mạch Arduino UNO

## Mã lệnh chính

int trig = 13; // chân trig của HC-SR04 int echo = 12; // chân echo của HC-SR04 void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(trig, OUTPUT); // chân trig sẽ phát tín hiệu pinMode(echo, INPUT); // chân echo sẽ thu tín hiệu } void loop() { unsigned long thoigian; float khoangcach; // Phát xung từ chân trig digitalWrite(trig,LOW); // tắt chân trig delayMicroseconds(2); digitalWrite(trig,HIGH); // phát xung từ chân trig delayMicroseconds(5); // xung có độ dài 5 microSeconds // Tính toán thời gian //Đo độ rộng xung HIGH ở chân echo. thoigian = pulseIn(echo, HIGH); // Tính khoảng cách đến vật. //Tốc độ của âm thanh trong không khí là 340 m/s //tương đương với 0.034 cm/microSeconds ((340*100)/10^6 ) // distance = (travel time/2)*speed ò sound khoangcach = (float)thoigian/2*0.034; // In kết quả ra Serial Monitor Serial.print(khoangcach); Serial.println("cm"); delay(200); }

# Bài 12. Bật tắt bóng đèn với cảm biến độ sáng

## Mô tả

Bài này, lập trình để thực hiện việc bật tắt bóng đèn, đèn sẽ bật khi cảm biến độ sáng thu được giá trị bé hơn giá trị đối đa của cảm biến độ sáng (0-1023). Bóng đèn được đấu vào cổng 13 của bo mạch Arduino. Cảm biến độ sáng được đấu vào cổng A0 của bo mạch Arduino.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 12.Sơ đồ mạch Arduino.

## Đặc điểm linh kiện

- Bóng đèn dây đốt: công suất 25W

- Điện trở: 2 điện trở (100 Ω)

- Mạch Arduino UNO

- Chiết áp

- Màn hình LCD

- Cảm biết độ sáng: trả ra giá trị từ (0 - 1023)

## Mã lệnh chính

// include thư viện để sử dụng LCD: #include <LiquidCrystal.h> // khởi tạo thư viện với số lượng chân giao diện LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); void setup() { // thiết lập số hàng và cột của LD lcd.begin(16, 2); lcd.print("Do sang:"); pinMode(A0,INPUT); pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { //Đọc giá trị độ sáng thu được vào biến x // giá tri thu được từ 0 - 1023 int x = analogRead(A0); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(x); // in biến x ra LCD delay(1000); // Đợi 1 giây if(x < 1023/2){ digitalWrite(13, HIGH); } else digitalWrite(13, LOW); }